本地 YOLO 部署资料

移植适配 RG660MK-Y 方案

任务:人脸识别 + 坐姿检测  ·  目标平台:MediaTek T930 / Cortex-A55 aarch64

从 x86 + Ultralytics/PyTorch 移植到边缘模组的可行性评估与部署路径

编制:QRIBuddy(移远研究院 AI 同事)

日期:2026-08-31  ·  版本 V1.0(工程草案,参数需实测复核)

# 目录

# 一、方案摘要

结论先行:现有本地 YOLO demo 在 x86(Intel i5-1135G7)上用 Ultralytics/PyTorch 跑人脸 + 坐姿检测,不能直接拷到 RG660MK-Y 运行——CPU 架构不同(x86→aarch64)、且模组上没有 PyTorch 这类重框架。但迁移路径已经基本铺好:demo 里已经把两个模型导出成了 NCNN 格式,这正是移植到 A55 的主路径。

推荐路径:用已导出的 NCNN 模型(yolov8n + yolov8n-pose)在 RG660MK-Y 的四核 Cortex-A55 上做纯 CPU 推理;若模组带可选 NPU,再走厂商工具链把模型转到 NPU 提速。把 demo 的 Python 业务逻辑(坐姿角度算法、人脸框估计)用 C++/NCNN 或轻量 Python 重写为设备端推理程序。

准确性提示:本方案的推理帧率、内存占用等性能数字均为基于芯片规格的工程估算,未在真机 RG660MK-Y 上实测。选型、报价、上线前请以真机 benchmark 为准,并由硬件与算法工程师复核。

## 1.1 一页速览

| 维度 | 结论 |
| --- | --- |
| 源环境 | x86 Intel i5-1135G7,Ubuntu,Ultralytics 8.3 + PyTorch 2.12(CPU),内置摄像头 video0 |
| 目标环境 | RG660MK-Y:MediaTek T930(4nm),四核 Arm Cortex-A55 + M90 5G modem + 可选 NPU;OpenWrt aarch64 |
| 模型 | yolov8n(检测,8.7 GFLOPs)+ yolov8n-pose(姿态,9.2 GFLOPs),均为 nano 级 |
| 能不能直接搬 | 不能。x86 二进制/PyTorch 不能跑在 A55;需重新交叉编译推理引擎 + 换模型格式 |
| 可行性 | 可行(CPU 路线)。nano 模型 + NCNN 在 A55 上可跑,单帧数百毫秒级,适合低帧率抽帧场景 |
| 主要风险 | A55 无 GPU 加速时算力有限,实时 30fps 不现实;NPU 转换链依赖厂商 SDK,需另行确认 |

# 二、本地现有资料盘点

工作区里与本任务直接相关的资料如下(均为本机一手材料):

## 2.1 YOLO demo(源)

| 文件 | 内容与作用 |
| --- | --- |
| test_face_posture.py | 联合测试脚本:person 检测框 + pose 17 关键点,推导人脸框,并用肩倾角/头前倾/躯干侧倾判定坐姿好坏 |
| export.log | 模型导出日志:已把 yolov8n.pt 与 yolov8n-pose.pt 从 PyTorch 依次导出为 TorchScript → NCNN,产物在 Downloads 下 |
| 输出/*.jpg | 本机摄像头跑出的标注结果图(人脸框、关键点、坐姿标签) |
| yolov8n_ncnn_model/ | 检测模型 NCNN 产物:model.ncnn.param + model.ncnn.bin(约 12MB) |
| yolov8n-pose_ncnn_model/ | 姿态模型 NCNN 产物:model.ncnn.param + model.ncnn.bin(约 12.7MB) |

关键点:demo 已经完成了「PyTorch → NCNN」这一步导出。NCNN 是腾讯开源的移动端/嵌入式纯 C++ 推理框架,对 ARM CPU(含 A55 的 NEON 指令)有深度优化,不依赖 PyTorch,正好是 A55 边缘设备的理想落地格式——这让移植省掉了最麻烦的一环。

## 2.2 可复用的既往经验

工作区另有一套 sg560d_pose_qnn 的 QNN(高通 NPU)姿态部署工程,里面有完整的「模型量化 → 设备端推理 → 姿态监控」链路(build_model.sh、htp_inference.sh、pipeline_posture_monitor.py 等)。若 RG660MK-Y 走 NPU 路线,这套工程的量化与设备回环经验可直接借鉴(算法逻辑通用,仅推理后端从 QNN 换成 T930 的 NPU SDK)。

边界说明:sg560d 用的是高通 QNN/HTP,与 RG660MK-Y 的 MediaTek T930 NPU 不是同一套工具链。可复用的是「流程与坐姿算法」,不是「二进制与转换脚本」。

# 三、目标平台 RG660MK-Y 分析

## 3.1 硬件规格

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 平台 | MediaTek T930,4nm 制程,高集成低功耗 |
| CPU | 四核 Arm Cortex-A55(64 位 aarch64,支持 NEON SIMD) |
| 5G | M90 5G-Advanced modem,R18,Sub-6GHz,SA/NSA,下行最高 10Gbps |
| AI 加速 | 支持外接/集成专用 NPU 芯片,提供 edge AI 算力(具体 TOPS 需向产品线确认) |
| OS | OpenWrt(aarch64),与已验证的 RG660MK-EU 一致 |
| 定位 | 5G FWA(固定无线接入)模组,面向住宅/商用 CPE,主打边缘 AI 能力 |

数据来源:移远官网 RG660MK 系列产品页,以及本机 RG660MK-EU 阶段A 报告(OpenWrt 5.15 aarch64 已实测确认)。「-Y」尾缀为具体型号变体,规格以产品线正式 datasheet 为准。

需确认项:RG660MK-Y 是否配置 NPU、NPU 具体型号与算力(TOPS)、可用 DDR/Flash 容量、以及是否开放 NPU SDK 给二次开发。这几项直接决定走 CPU 还是 NPU 路线,建议先向移远产品线索取该型号 datasheet 与 AI SDK 文档。

## 3.2 源环境 vs 目标环境差异

| 维度 | 源(x86 demo) | 目标(RG660MK-Y) |
| --- | --- | --- |
| CPU 架构 | x86-64(Intel i5) | aarch64(Cortex-A55) |
| 推理框架 | Ultralytics + PyTorch 2.12 | NCNN(C++)/ 或 NPU SDK |
| 算力量级 | 桌面级 CPU,4C8T @2.4GHz | 嵌入式 4×A55,主频与功耗受限 |
| 内存 | 笔记本级(GB 富余) | 模组级,DDR 需按型号确认(通常紧张) |
| 图像输入 | USB 摄像头 video0 | 需确认摄像头接入方式(USB/MIPI/网络流) |
| OS/依赖 | Ubuntu + pip 生态 | OpenWrt,精简 rootfs,无 pip 重生态 |

# 四、移植技术路径

给出两条路线,建议先做 A(稳妥、快出结果),再视 NPU 情况上 B(提速)。

## 4.1 路线 A:NCNN 纯 CPU 推理(推荐首选)

直接复用 demo 已导出的 NCNN 模型,在 A55 上用 CPU 多线程 + NEON 跑推理。这是最快能在 RG660MK-Y 上看到结果的路线。

### 步骤

- 交叉编译 NCNN: 用 aarch64 工具链(与阶段A 已用的 aarch64-linux-gnu-gcc 同源)编译 NCNN 库,开启 NEON、关闭 Vulkan(A55 无独立 GPU)。

- 移植模型: 把 yolov8n_ncnn_model 与 yolov8n-pose_ncnn_model 两组 .param/.bin 直接拷到设备,无需再转换。

- 重写推理程序: 用 C++ 调 NCNN 加载两个模型,实现:①检测 person;②pose 出 17 关键点;③把 demo 里的坐姿角度算法(肩倾/头前倾/躯干侧倾)和人脸框估计逻辑照搬过来。

- 接入图像源: 按设备实际摄像头接口(USB UVC / MIPI / RTSP 网络流)取帧,喂给推理。

- 抽帧策略: A55 上不追求 30fps,改为每隔 N 帧处理一次(如 2~5fps),坐姿监测这类场景足够。

### 坐姿算法可直接移植(与推理框架无关)

demo 里的坐姿判定是纯几何计算,不依赖 PyTorch,原样搬到 C++ 即可:

- 肩部倾斜:双肩连线与水平夹角 > 10° → 高低肩

- 头前倾/含胸:鼻子相对双肩中点的垂距比 > -0.15 → 低头/含胸

- 躯干侧倾:肩中点→髋中点连线与竖直夹角 > 12° → 身体歪斜

- 人脸框:用鼻/眼/耳关键点包围盒 ×1.6 外扩估计,无需单独人脸模型

### 优点 / 局限

| 优点 | 改动小、依赖少、可移植性强;模型已就绪;NCNN 对 A55 NEON 优化好;不依赖任何厂商 NPU SDK |
| --- | --- |
| 局限 | 纯 CPU 单帧约数百毫秒(nano 模型,640 输入),高帧率实时不现实;CPU 占用高时可能影响模组主业务 |

## 4.2 路线 B:NPU 加速(视型号能力再上)

若 RG660MK-Y 确实带可用 NPU 且开放 SDK,可把模型转到 NPU 上跑,释放 CPU、大幅提帧率。

### 步骤

- 确认 NPU 与 SDK: 向移远产品线拿到 T930 NPU 的模型转换工具与推理 runtime(类似高通 QNN、瑞芯微 RKNN 的角色)。

- 模型转换 + 量化: 从 ONNX(可由 Ultralytics 一行导出)转成 NPU 格式,做 INT8/INT16 量化,用 demo 的样张做校准集。

- 精度回归: 量化后对比关键点坐标偏差,确保坐姿判定阈值仍成立(参考 sg560d 工程 int16 vs fp 的对比做法)。

- 设备端集成: NPU 出关键点 → 同一套坐姿算法(与路线 A 完全共用)出结论。

路线 B 强依赖厂商工具链的成熟度与文档开放度。在拿到 T930 NPU SDK 前,不建议把交付排期压在 B 上;先用 A 出可用版本,B 作为提速迭代。

# 五、工作量、性能与风险

## 5.1 性能预估(工程估算,需实测)

| 场景 | 预估单帧耗时 | 可用帧率 |
| --- | --- | --- |
| A55 CPU / NCNN / 640 输入 | 300~800 ms/模型 | 约 1~3 fps(单模型) |
| A55 CPU / NCNN / 320 输入 | 100~300 ms | 约 3~8 fps |
| NPU(若可用)/ INT8 | 10~50 ms | 20+ fps |

提速手段: 降输入分辨率(640→320/416)、检测与姿态两模型分时/降频调用、person 检测命中后才跑 pose、多线程绑大核。坐姿监测本身是低速场景,1~3fps 已满足。

## 5.2 工作量拆解

| 工作项 | 路线 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 交叉编译 NCNN(aarch64) | A | 半天~1 天,工具链已具备 |
| C++ 推理程序 + 坐姿算法移植 | A | 2~3 天,算法逻辑照搬 demo |
| 图像源接入与联调 | A | 1~2 天,取决于摄像头接口 |
| 设备端性能调优/抽帧 | A | 1~2 天 |
| NPU SDK 打通 + 模型量化 | B | 视 SDK 成熟度,1~2 周,含精度回归 |

## 5.3 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| -Y 型号是否带 NPU 未知 | 决定能否走路线 B | 先索取 datasheet + AI SDK;未定前以路线 A 为基线 |
| A55 CPU 算力有限 | 实时性受限 | 降分辨率、抽帧、大核绑定;明确低帧率定位 |
| 模组 DDR/Flash 紧张 | 模型/程序放不下 | nano 模型 + NCNN 约 25MB,确认可用空间;必要时裁剪 |
| OpenWrt 精简环境 | 缺依赖库 | 静态编译推理程序(参考阶段A 的 aarch64 静态编译经验) |
| 量化掉精度 | 坐姿误判 | 用样张做校准集,量化后回归关键点偏差与阈值 |

# 六、下一步建议

- 向移远产品线索取 RG660MK-Y 的正式 datasheet 与 edge AI/NPU SDK 文档,确认 NPU 有无、算力、DDR/Flash、摄像头接口。

- 先落路线 A 的最小可用版本:交叉编译 NCNN + C++ 推理 + 坐姿算法,在真机上 benchmark 出真实单帧耗时,替换本方案的估算值。

- 拿到 NPU SDK 后评估路线 B,做量化 + 精度回归,决定是否切换。

- 确认部署形态:常驻服务(可参考已交付的 systemd 服务化框架思路)还是按需触发。

需要我接着做哪一步(比如直接把路线 A 的交叉编译脚本和 C++ 推理骨架写出来),说一声即可。

附:本方案依据的本地资料 — yolo_demo/test_face_posture.py、yolo_demo/export.log、RG660MK 阶段A/服务化报告;平台规格来自移远官网 RG660MK 系列产品页。性能数字为工程估算,上线前请以真机实测为准。